2018年深圳技能大赛—

模具设计师职业技能竞赛

技

术

文

件

2018年7月

一、竞赛项目、标准、方式及内容

（一）竞赛项目

模具设计师（注塑类）。

（二）竞赛标准

本次竞赛以模具设计师三级标准为依据，结合行业实际情况，适当增加新知识、新技能等相关内容，由组委会统一组织命题。

（三）竞赛方式

本次竞赛分为初赛和决赛二个阶段进行，其中初赛为理论知识竞赛，决赛为实际操作技能竞赛。

1.初赛为理论知识闯关竞赛，采用上机考核方式进行，现场自动判分。第一关为基础知识，第二关为专业知识。两关均实行百分制，60分为及格。第一关及格方可进入第二关。最终以第二关成绩作为初赛成绩由高到低进行排名，取前50名选手进入决赛。

2.决赛为实际操作技能竞赛。由组委会参照竞赛标准组织专家命题，进行实际操作竞赛，成绩满分为100分，60分为合格。选手按照设计任务书现场完成作品。时间为240分钟。

3.相关理论复习资料将于竞赛报名截止后在组委会指定网站（http://www.szzx.org.cn/)技能竞赛栏目下公布，供参赛选手练习。

（四）竞赛内容

1.初赛理论知识

（1）基础知识。

机械制图知识、计算机辅助设计（CAD）知识；国标、部标、行标知识；工程材料知识；相关法律、法规知识；职业道德基本知识，职业守则。

（2）专业知识。

注塑模成型知识、注塑机的规格与工艺参数、常用塑料特性、常用钢材规格与特性、零件的加工工艺、零件公差配合、热处理工艺、模架类型、模具零件的装配知识、分型面基本知识、模具结构的组成及动作原理、模具装配与调试知识、模具质量管理知识、制品缺陷处理方式等。

2.决赛实际操作

UG/NX8.0、Pro/E5.0 和AutoCAD2010的软件应用；三维分模及装配图设计、二维工程图设计。制品结构分析、模具结构分析确定、模具标准零件知识、模具的设计流程、模仁大小的确定、模架的类型选取、模具的组成及动作原理、模具倒扣的处理方式（如滑块，斜顶，卸螺纹等）、行位设计、斜顶设计、排位设计、浇注系统的设计、冷却系统、脱模机构、尺寸标注、技术要求编制与明细栏等。

二、评分标准

（一）初赛评分标准

第一关为基础知识，题型为单选题，共50题，每题2分；第二关为专业知识，题型为单选题、多选题、判断题，单选题共30题，每题2分；多选题共10题，每题3分；判断题共10题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

（二）决赛评分标准

| 参赛证号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | 评分内容 | 分值 | 得分 | 评分标准 |  |
| 第 一 题 | 型芯3D模型构建准确 | 10 |  | ①分型面选择正确5分，否则整个第一题不得分； ②型芯镶件合理2分，如无需做镶件则不扣分。 |  |
|  | 型腔3D模型构建准确 | 10 |  | ①分型面选择正确5分，否则整个第一题不得分； ②型芯镶件合理2分，如无需做镶件则不扣分。 |  |
| 第 二 题 | 抽芯机构合理 | 15 |  | ①合理设计出斜顶、行位机构（行位、斜导柱、铲机、耐磨片、压板、限位装置）； ②若行位机构尺寸不合理、抽芯驱动不合理、限位距离不合理等将按参赛图档实际情况扣分。 |  |
|  | 排位设计 | 5 |  | ①未按题目要求的型腔数，此项不给分； ② 产品排位太紧凑或过于宽松扣4分。 |  |
|  | 顶出机构 设计 | 15 |  | ① 顶出机构选择不合理，本题不得分； ②顶针布局不合理，每处扣1分。 ③ 合理设计斜顶机构，若斜顶机构尺寸不合理、出现干涉等不合理的情况，根据实际扣分。 |  |
|  | 浇注系统 设计 | 8 |  | ①合理选择浇口位置及类型得4分； ②主流道、分流道、浇口尺寸设计合理得4分。 |  |
|  | 冷却系统 设计 | 7 |  | ①行位与型芯及型腔需运水，否则扣5分； ②运水直径选择不合理，扣2分； ③ 运水位置不正确或者运水的冷却效果（尤其是浇口附近的冷却或造成冷却）存在不均匀等缺陷，扣3分。 |  |
|  | 套用模架 | 10 |  | ①模架类型选择错误不给分； ②模板大小不在范围值，扣3分； ③ 模架过大或过小扣6分。 |  |
| 第 三 题 | 准确拆画出零件图，视图方位准确 | 8 |  | ①零件图如有细节部分未剖视，扣3分； ②视图放置不合理、线型粗细颜色未区分明确，扣5分。 |  |
|  | 尺寸标注 准确 | 8 |  | ①零件特征尺寸少了或重复标注，每处扣1分； ②未标注装配部份公差配合等要求，扣2分。 |  |
|  | 技术要求编写规范 | 4 |  | ①未标明表面粗糙度，扣2分； ②未标注材料或热处理要求，扣2分。 |  |
| 成绩 | 总分 | 100 |  |  |  |
| 裁判员 |  |  |  | 统分人 |  |

三、成绩评定办法

（一）参赛选手的成绩评定由裁判组负责。理论知识竞赛成绩由计算机现场自动判分；实际操作技能竞赛成绩由裁判组根据实操评分表现场集体评判、计分。

（二）初赛成绩前50名的选手进入决赛

（三）参赛选手最终名次依据理论知识竞赛和实际操作技能竞赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名。其中，理论知识占总成绩的30%，实际操作技能成绩占总成绩的70%。当出现成绩相同时，以实际操作成绩高者名次在前。

四、竞赛场地与设备

（一）竞赛场地

初赛场地：深圳市福田区福强路1007号高训大厦15楼。

决赛场地：深圳市宝安区石岩街道宝石西路13号石岩街道党建服务中心（社区教育中心）B栋。

（二）竞赛设备

1.理论赛场参照计算机类工种职业技能鉴定要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，确保单人单机并留有一定数量的备用机。

2.实际操作竞赛设备配置如下表所示。

| 序号 | 名称 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 双核CPU≥2.4G，内存≥2G ，硬盘≥500G ，独立显卡，17寸及以上显示器 | 单人单机 |
| 2 | 赛场应用软件 | 1.UG NX 8.0； 2.PRO/E5.0； 3.AUTOCAD 2010； 4.OFFICE 2003 | 预装软件 |

备注：决赛须使用组委会指定软件。

五、五五九赛啊：在分00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000五我对对对竞赛规则

（一）参赛守则

1.理论知识竞赛赛场守则。

（1）参赛证由组委会于竞赛开始前统一核发。

（2）参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对号入座并将身份证和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。迟到20分钟不得入场，开赛后20分钟方可交卷离场。

（3）竞赛过程中由于选手个人原因（如身体不适）引起的竞赛无法正常进行，组委会将不对此负责，选手将以弃权处理。

（4）参赛选手进入考场不能携带手机等通讯工具，不能携带与竞赛相关的文件资料。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格。

（5）冒名顶替、弄虚作假、考试作弊者，取消竞赛资格及成绩。

（6）竞赛结束铃响时，选手应立即停止答题，有秩序的离开赛场。

2.实际操作竞赛赛场守则。

（1）参赛选手需提前15分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场。

（2）在赛务工作人员宣布竞赛开始后，计时开始。

（3）参赛选手选按赛题完成竞赛项目，并根据要求提交作品。

（4）参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏。

（5）冒名顶替、弄虚作假、考试作弊者，取消竞赛资格及成绩。

（6）竞赛结束前15分钟，考务员应提醒竞赛剩余时间，竞赛结束时间到，各参赛选手必须停止操作。

（二）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由组委会签发的相应证件，着装整齐。

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3.新闻媒体等进入赛场必须经过竞赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场。

5.参赛选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。

6.参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布。

7.参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按照规定以书面形式向监督仲裁组提出申诉。

六、参考教材

模具设计师参考教材为中国劳动社会保障出版社出版发行的《模具设计师基础知识》《模具设计师（注塑模）（国家职业资格三级）》。