2016年深圳“工匠之星”技能大赛——

黄金珠宝首饰手工制作职业技能竞赛

技

术

文

件

2016年深圳“工匠之星”技能大赛——

黄金珠宝首饰手工制作职业技能竞赛组委会

2016年10月

目录

一、竞赛说明	1

二、主要考核内容	1

三、实际操作竞赛考核项目	3

四、实际操作考核考场纪律	4

五、竞赛场地布局	5

六、其他	6

附件一：首饰制作工艺小品——《深圳之星号》配分表	7

附件二：首饰制作工艺小品——《深圳之星号》加工制作图纸	8

# 一、竞赛说明

贵金属首饰手工制作工是指运用手工将贵金属制成首饰和摆件的人员。

本次大赛以贵金属首饰手工制作工国家职业资格二级（技师）有关起版的内容为基础，结合黄金珠宝首饰行业首饰手工制作岗位技能人才培养及考核要求制定竞赛标准，组织专家统一命题。

本次竞赛以现场实际操作形式进行，参赛选手的最终名次依据操作技能成绩排定，当出现成绩相同时，以操作时间短者名次在前。

# 二、主要考核内容

贵金属首饰手工制作工是珠宝首饰行业里生产制造环节极其重要不可缺少的技术工种，其能使用贵金属材料手工制作独一无二的珠宝首饰作品，作品可以被镶嵌宝石或作为批量生产的原型；能使用手工技术修复或装饰时尚首饰，能根据客户不同要求精确制作定制性珠宝首饰，操作中需要注重细节和专业级的耐心。

参赛者能够评估或修理首饰部件和组装首饰成品所需的单项任务和操作；能够解读首饰部件或完整首饰三视图并能够做出：完成项目所需时间、需准备的材料和所需设备工具的决定。

为此参赛者必须理解并掌握以下相关知识和技能：

1.备料

理解常见首饰的设计特点和结构，常见首饰成品和应用知识，懂得适应不同的设计要求，准备贵金属制定加工工艺。

参赛者能够使用辗片机按尺寸加工片材条材，能够使用相应的工具如窝铁、拉线板等制作各种线材和管材、拱面片板。

2.精准制作首饰零部件

理解并掌握首饰零部件的成型和精加工方法，按照技术图纸制作一件首饰或其中的几个组成部分。

参赛者能够将金属板、片、丝锯割或铣切到要求的尺寸；锯割或铣切出装饰性细节；按照图纸将贵金属板、片、丝，塑造成要求的形状。

3.使用焊料组合焊接首饰零部件和完整首饰

理解并掌握贵金属焊接的原理和方法，以及高中低温焊料的配置方法。

参赛者能够合理使用贵金属焊料，并正确使用焊具将两个或者更多的首饰部件焊成复杂的首饰部件；了解贵金属曲面成型技术；具备必要的宝石镶嵌技术，为贵重宝石制作镶石底托；用贵金属制作关节、铰链、扣环和压力卡扣。

4.打磨抛光贵金属首饰

理解并掌握贵金属表面修整和抛光的典型方法和工艺；懂得不同抛光物质在表面修整过程中所产生的不同功效及其级别差异；掌握获得金属表面光洁度所需的程序、工具和工艺；针对常见贵金属表面缺陷的相应修理工艺。

5.健康和安全条例

理解掌握并遵守机器和工具的操作与维修知识；懂得使用天然气、丙烷气、氧气、电力，以及酸性和碱性化学物品的危险性。

参赛者能够正确实践健康与卫生条例中的要求和程序；使用安全健康的制作程序，正确使用保护设备和服装。

# 三、实际操作竞赛考核项目

1.竞赛项目名称：

手工直接金属造型试题（配分表参见附件一）。

品类：首饰制作工艺小品——《深圳之星号》（图纸见附件二）

竞赛前一天，由命题专家组进行不超过30%的图纸尺寸调整。

2.竞赛项目内容

直接金属造型（起银版）

3.竞赛项目分值

总分100分，按各项考核内容配分。

4.竞赛时间

竞赛时间为14小时，分2天进行，其中模块一10小时，模块二4小时。

如遇特殊情况，参赛选手需要申请加时的，需在比赛结束前向现场管理人员提出申请，裁判团根据现场情况研究决定，并报竞赛组委审议。

5.竞赛项目规则

按照大赛指定题目的相关要求，在规定时间内，完成相关作品。选手操作流程及方法必须符合贵金属首饰制作技术标准以及相关安全标准。手工实操分为模块一和模块二，参赛选手必须按照竞赛图纸要求完成制作。模块一和模块二按照先后顺序制作，完成模块一后即可开始模块二的实际操作，比赛时间合并计算。在规定的时间内未能完成相应模块的，将视具体完成程度扣分。

6.竞赛原料及工具：（分自带和承办提供）

（一）实际操作使用设备、附材及其它(承办方提供)

（1）工作台。

（2）油壶灯吹（皮老虎）、焊具（焊枪、焊板等）。

（3）白电油（焊具燃料）。

（4）925银料。

（5）贵金属首饰手工银起版全套工具。

（二）选手自备

考虑到选手使用工具的习惯性，由选手自行决定所带工具并装箱，工具箱在实操考核前经组委会审核后合格后封存统一送达现场；严禁携带为实操考核事先自行制作的模具及自动化机电设备，违者取消参赛资格。

# 四、实际操作考核考场纪律

1.参赛选手禁带自备模具及自动化机电设备参加竞赛。

2.参赛选手必须服从监考人员指挥，按实际操作考核竞赛项目及考评内容进行实际操作考核。凡在实际操作考核竞赛中违反规则者，监考人员必须予以制止，对劝阻不听者，监考人员应立即对参赛选手做出处理，考后及时向裁判长说明情况。

3.赛场内应保持肃静，不得喧哗和相互讨论。竞赛过程中如发现问题，应立即向监考人员反映。

4.除当场次的参赛选手、指定负责该场次的监考人员及赛场工作人员外，有关领导和新闻宣传报导人员应在组委会负责人陪同方可进入，并严格遵守赛场纪律。

5.监考人员、赛场工作人员与参赛选手只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。允许进入赛场的其他人员，一律不准与参赛选手交谈。在赛场的所有人员，不准干扰参赛选手的正常操作。一旦发现营私舞弊者，应立即停止其工作，取消其监考资格，并将情况通知其所在工作单位做出相应处理。

6.比赛结束后，参赛选手需将试卷连同草稿纸一起上交监考人员并立即离开赛场，不得在赛场外高声谈论和传递与竞赛有关的信息。

# 五、竞赛场地布局

由深圳市百泰集团布置竞赛决赛现场并设置现场示意图，原则为：

1.公用性的大型设备放置在标识明显的安全区域，设备之间的间隔在安全距离以上。

2.选手实操的工作区域面积在3平方米以上，选手工作台上部必须安装废气排放系统，工作台为半封闭设置。

3.实操考核场地用水用电符合国家水电安装的安全标准。

4.竞赛场地布局图应该在决赛前1个月内由组委会通过网站向外公布。

# 六、其他

本技术文件最终解释权归2016年深圳“工匠之星”技能大赛-黄金珠宝首饰手工制作职业技能竞赛组委会。

# 附件一：首饰制作工艺小品——《深圳之星号》配分表

| 考核内容 | 考核要素 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 职业素养 | 1、按规定穿戴劳保用品（袖套、护目镜） | 2分 |
|  | 2、操作结束后，现场的整理和维护（物料回收、工器具整理） | 3分 |
| 尺寸检测 | 1、作品长度、宽度、高度、弧度符合图示尺寸要求 | 20分 |
| 整体造型 | 1、作品整体外观与设计图纸相符合 | 15分 |
| 锯功镂空 | 1、大小帆锯切尺寸精准比例合适 | 5分 |
|  | 2、深圳---字体镂空精细标准 | 10分 |
| 焊功焊接 | 1、焊药使用合理，无焊渣堆积、无虚焊现象 | 5分 |
|  | 2、船体焊接端正，无错位、歪斜等现象 | 5分 |
| 锉功整修 | 1、作品局部无过于笨重或过于单薄的现象 | 5分 |
|  | 2、船体弯折过渡自然，弧度圆润，比例合适，船体各部件组装拆卸合理 | 10分 |
|  | 3、金属表面无波浪面、锉痕，救生圈贴船挂靠合理等 | 10分 |
|  | 4、金属整体无变形（如塌边、塌角、边薄等） | 10分 |
| 安全生产 | 1、每违反一项规定从总分中除2分，总分不超过10分。 |  |
|  | 2、发生重大事故者，取消参赛资格 |  |
|  | 3、物料回收不正常，视实际情况酌情扣分，严重者可取消该项目成绩 |  |

# 附件二：首饰制作工艺小品——《深圳之星号》加工制作图纸