附件2

深圳市第十一届职工技术创新运动会暨2021年深圳技能大赛—机器人系统

集成职业技能竞赛

技

术

文

件

2021年8月

一、竞赛项目、标准、方式及内容

（一）竞赛项目

机器人系统集成。

（二）竞赛标准

参照第46届世界技能大赛机器人系统集成项目竞赛标准，同时结合新时代行业企业发展情况，适当增加新知识、新技术、新设备、新技能的相关内容，由组委会办公室统一组织专家制定。

（三）竞赛方式及内容

本次竞赛实行裁判长负责制，由裁判长组织落实各项技术工作。竞赛分初赛和决赛两个阶段进行，初赛为理论知识竞赛，决赛为实际操作竞赛。

1.初赛，由组委会办公室组织专家参照竞赛标准命题，采用理论知识纸笔作答方式进行，时间共90分钟。满分为100分，60分为合格。竞赛内容如下表所示：

| 竞赛范围 | 竞赛内容 |
| --- | --- |
| 基 础 知 识 | 电工电子基础知识 电气控制基础知识 机械基础和机械制图基础知识 机器人仿真及3D建模知识 相关法律、法规知识、劳动保护知识、职业道德基本知识，职业守则 |
| 专 业 知 识 | 机械安装与调试知识 电气线路安装与调试知识 工业机器人结构原理 工业机器人的组成分类 工业机器人的典型应用知识 工业机器人的坐标系知识 工业机器人指令系统知识 工业机器人示教编程知识 工业机器人视觉识别应用知识 工业机器人离线编程知识 工业机器人功能调试知识 工业机器人维护保养知识 工业机器人典型应用工艺知识 |

时间：9月25日上午9:30—11:00

地址：深圳市龙岗区龙城街道将军帽路1号深圳技师学院

- 2.决赛，由组委会办公室组织专家参照竞赛标准命题，选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式进行。现场完成二个项目的实际操作，时间共180分钟（在竞赛总时长180分钟内，由参赛选手自行分配项目一和项目二操作时间，不做项目时间分割或限制），满分为100分，60分为合格。

- 项目一（30分）：工业机器人机械与电气装调

参赛选手根据任务要求对机械组件进行布局和安装，根据电气接线图和实际需求完成电路和气路的连接。主要包含以下任务内容：

- 机械组件和托盘布局与安装。

（2）电气线路连接、安全光栅安装及电气安全检测。

- （3）技术文档编写。

项目二（70分）：工业机器人自动化编程与调试

参赛选手根据任务要求对工业机器人、PLC、触摸屏、机器视觉等进行配置、编程和调试。主要包含以下任务内容：

（1）机器人零点校对。

（2）电气设备安全编程。

（3）离线仿真编程。

（4）机器人、PLC、视觉程序编写及调试。

（5）触摸屏画面绘制、编程与调试运行。

（6）系统手动、自动运行。

时间：10月17日

地址：深圳市龙岗区龙城街道将军帽路1号深圳技师学院

二、评分标准

（一）初赛评分标准

题型为单选题、多选题、判断题；单选题共50题，每题1分；多选题共15题，每题2分；判断题共20题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

（二）决赛评分标准

| 竞赛项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 项目一 工业机器人机械与电气装调 | - 一、机械装调 - 按照任务要求对机械组件进行布局和安装 - 对托盘进行布局安装 - 所有组件均满足机器人抓取、放置等工作要求 - 装配工艺完整，稳固无干涉，无错装或漏装 |
|  | - 二、电气装调 - 根据电气接线图和实际需求，完成电路和气路的连接 - 电路和气路连接应布局合理，无虚接、干涉现象，且绑扎工艺工整美观，符合电气相关规范 - 连接安全光栅电路 - 须经裁判同意方可给设备上电 - 设备上电后，使用电工工具对设备外壳进行漏电检测，确认无漏电故障 - 检查急停与安全光栅等功能是否正常 |
|  | - 三、文档编制 - 1.根据设备情况和任务工作流程，编写用户手册文档 - 2.用户手册文档结构合理，清晰 - 3.文档内容完整，无缺失 |
| 项目二 工业机器人自动化编程与调试 | - 一、机器人零点校对 - 将机器人各关节调到零点位 - 进行零点校对记录工作 - 检测机器人零点是否正确 |
|  | - 二、电气安全检查 - 1.通电设备功能测试 - 2.安全系统开关等功能均正常响应 - 3.确保电气控制线路均正常 |
|  | - 三、机器人离线仿真 - 创建仿真项目文件 - 导入相关组件并进行布局 - 按照工作任务流程进行仿真编程、示教 - 调试程序 - 对自动运行过程录制视频 |
|  | - 四、PLC及触摸屏编程 - 1.进行触摸屏界面设计 - 2.进行触摸屏功能调试 - 3.PLC程序编写与调试 |
|  | - 五、机器人示教编程 - 1.工业机器人程序规划和 IO 规划 - 2.工业机器人用户坐标和工具坐标定义 - 3.工业机器人程序设计和点位示教 - 4.工业机器人视觉应用编程 - 5.机器人工作安全防护配置 |
|  | - 六、系统运行 - 1.手动运行程序 - 2.自动运行程序 |
| 扣分项 | - 在完成比赛任务过程中： - 1.因操作不当导致短路、撞击、工具或工件掉落等 - 2.因违规操作损坏赛场设备 - 3.扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作 以上按评分细则扣分，严重者终止比赛 |

三、成绩评定办法

（一）参赛选手的成绩评定由竞赛裁判组负责，裁判长对最终成绩签字确认。

（二）初赛理论知识竞赛由专家组评分。

（三）决赛实际操作竞赛由现场裁判组依据参赛选手的实际操作情况按竞赛评分标准集体评判和计分。

（四）选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名。其中初赛成绩占20%、决赛成绩占80%，参赛选手赛后综合成绩=初赛成绩*20%+决赛成绩*80%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前；若仍相同时，以决赛项目二（工业机器人自动化编程与调试）成绩高者名次在前。

四、竞赛场地与设备

（一）初赛

初赛为理论知识纸笔作答类型的赛场参照职业技能鉴定要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的桌子，确保单人单桌并留有一定数量的备用桌。

（二）决赛

1.竞赛场地

竞赛工位：每个工位占地约3m×4m，标明工位号，并配备竞赛设备 1 套、装配台 1 张、电脑桌 1 张、座椅 2 把、编程计算机 1 台并安装了所需软件。

赛场每工位提供独立控制并带有漏电保护装置的220 V 交流电源，供电、供气系统有必要的安全保护措施。竞赛设备布局以大赛现场实际摆放为准。

2.竞赛设备

本次竞赛使用的设备参照世界技能大赛标准配置，主要设备详细配置见表1。

表 1 竞赛设备配置表

| 序号 | 组成名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FANUC LR-Mate 200iD 工业机器人 | 1 |
| 2 | FANUC R-30iB Mate Plus 机器人控制器 | 1 |
| 3 | FANUC LR Mate 200iD 机器人示教器 | 1 |
| 4 | FANUC 工业智能相机视觉系统（2D） | 1 |
| 5 | FANUC RoboGuide 仿真软件 | 1 |
| 6 | SIEMENS触摸屏 | 1 |
| 7 | FANUC 工业视觉软件 | 1 |
| 8 | FANUC 工业视觉标定板 | 1 |
| 9 | FANUC-50 芯分线器 | 2 |
| 10 | FANUC-TBOP20 接口模块套件 | 1 |
| 11 | FANUC-IO 保护套件 | 2 |
| 12 | SIEMENS S7-1500 CPU1516-3 PN/DP PLC | 1 |
| 13 | SIEMENS S7-1500 数字量输入模块，32 DI | 1 |
| 14 | SIEMENS S7-1500 数字量输出模块，32 DQ | 1 |
| 15 | SIEMENS S7-1500 模拟量输入模块，8 AI | 1 |
| 16 | SIEMENS S7-1500 模拟量输出模块，4 AQ | 1 |
| 17 | SIEMENS MMC 存储卡，24 MB | 1 |
| 18 | SIEMENS 40 针前连接器 | 1 |
| 19 | SIEMENS S7-1500 导轨 | 1 |
| 20 | SIEMENS S7-1500 PLC 电源模块，24V/8A | 1 |
| 21 | SIEMENS 电源模块 | 1 |
| 22 | SIEMENS 空开模块 | 1 |
| 23 | SIEMENS SCALANCE XB005 工业以太网交换机 | 1 |
| 24 | SIEMENS 三色警示灯套件 | 1 |
| 25 | SIEMENS 网络通讯电缆套件 | 1 |
| 26 | EINS 快速换手装置套件 | 1 |
| 27 | 快换平台暂存套件 | 1 |
| 28 | 机器人安全板套件 | 2 |
| 29 | PLC 智能转接模块套件 | 1 |
| 30 | 25 芯智能接口套件 | 3 |
| 31 | 15 芯智能接口套件 | 1 |
| 32 | 分线器套件 | 2 |
| 33 | 减压过滤器套件 | 1 |
| 34 | 视觉光源套件 | 1 |
| 35 | 工业机器人用机械夹手套件 | 2 |
| 36 | 工业机器人画笔套件 | 1 |
| 37 | 安全光栅套件 | 1 |
| 38 | 安全继电器 | 1 |
| 39 | 安全控制装置 | 1 |
| 40 | 急停、启动与停止按钮板模块 | 1 |
| 41 | 打磨机单元 | 1 |
| 42 | 模拟数控加工单元 | 1 |
| 43 | 物料装配单元 | 1 |
| 44 | 物料搬运单元 | 1 |
| 45 | 皮带输送单元 | 1 |
| 46 | 平面轨迹训练单元 | 1 |
| 47 | 空间轨迹训练单元 | 1 |
| 48 | 料杯自动供给单元 | 1 |
| 49 | 料盖自动供给单元 | 1 |
| 50 | 传感器检测定位单元 | 1 |
| 51 | 立体仓库储存单元 | 1 |
| 52 | 工具坐标标定单元 | 1 |
| 53 | 工业机器人支撑底板 | 1 |
| 54 | 平台整体框架及工作平台 | 1 |
| 55 | 成套专用工具 | 1 |

注：根据实际竞赛题目，设备数量可能会有变化。

3.耗材

根据竞赛需要，赛场提供耗材见表2。

表2 耗材

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内六角螺丝 | 若干 | 个 | M6×10mm |
| 2 | 内六角螺丝 | 若干 | 个 | M6×12mm |
| 3 | 内六角螺丝 | 若干 | 个 | M6×14mm |
| 4 | 半圆头螺丝 | 若干 | 个 | M6×8mm |
| 5 | 平垫 | 若干 | 个 | M6 |
| 6 | 弹垫 | 若干 | 个 | M6 |
| 7 | T 型螺母 | 若干 | 个 | M6 |
| 8 | 扎带固定座 | 若干 | 个 | HC-2 |
| 9 | 尼龙扎带 | 若干 | 根 | 100x2,5mm |
| 10 | 气管 | 若干 | 米 | φ4 |
| 11 | 气管 | 若干 | 米 | φ6 |
| 12 | 三通（φ4） | 若干 | 个 | GPUT04 |
| 13 | 三通（φ6） | 若干 | 个 | GPUT06 |
| 14 | 导线 | 若干 | 米 | RVV10*0.3 |
| 15 | 针型套管 | 若干 | 个 | E0308 |
| 16 | 针型套管 | 若干 | 个 | E0508 |

注：根据实际竞赛题目，材料数量可能会有变化。

- 五、竞赛规则

（一）理论知识竞赛守则

1.参赛证由执委会于竞赛开始前统一核发。

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对号入座并将身份证和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。迟到20分钟不得入场，开赛20分钟后方可交卷离场。

3.参赛选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格。

4.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

5.竞赛规定时间结束时，参赛选手应立即停止答题，有秩序的离开赛场。

（二）实际操作竞赛赛场守则

1.实际操作竞赛选手的出场顺序和实操台位置由抽签决定。

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查。

3.开赛迟到30分钟以上者，按自动弃权处理。

4.参赛选手按赛题完成各竞赛项目，并主动配合裁判员评分。

5.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏。

6.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

7.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

8.在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并填写评分表。

9.竞赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。

（三）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由大赛执委会签发的相应证件，着装整齐。

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场；

5.竞赛期间，参赛选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访。

6.参赛选手不得私自公布竞赛相关资料和情况。

7.竞赛过程中，参赛选手必须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理组提出申诉。

8.竞赛现场必须配备实时监控系统，确保能对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并且配有专人对比赛环节进行全程录像。

（四）赛事安全要求

1.由于竞赛涉及用电和使用较锋利的工具，决赛场地设有安全防卫人员，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电等相关安全问题；监督参赛人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。赛场配备医务人员及常规药品。

2.严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

六、主要参考资料

1.《GB 11291.1-2011 工业环境用机器人 安全要求 第1部分:机器人》

2.《GB11291.2-2013 机器人与机器人装备　工业机器人的安全要求　第2部分：机器人系统与集成》

七、本技术文件条款的最终解释权归深圳市第十一届职工技术创新运动会暨2021年深圳技能大赛组织委员会办公室所有。